附件

预制混凝土叠合梁板一体化构件安装补充定额

说  明

1．本定额的叠合梁板一体化构件是指次梁和板预制成一个整体构件，叠合梁是指安装时通过钢牛腿支撑在柱上、免模免撑的主梁。

2．本定额已包括梁板构件安装所需支撑费用，不再另行计算模板和支撑费用，安装高度不同不作调整；遇到局部梁板需要现浇的，执行现浇混凝土定额有关规定。

3．本定额按履带吊安装考虑，所在项目垂直运输费用按施工方案另行计算；若采用履带吊施工，预制构件吊装时间之外的使用费另行计算、之内的不再重复计算。

工作内容：

1．叠合梁板一体化：操作架安装，梁板一体吊装，封缝打胶，高强无收缩灌料浆施工。

2．叠合梁：操作架安装，柱顶螺杆对穿预埋，临时钢牛腿安装，预制叠合梁吊装，临时钢牛腿拆除，柱顶螺杆切割。

计量单位：m3

| 定额编号 |  |  |  | 10301105 | 10301106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 预制混凝土构件安装 |  |
|  |  |  |  | 叠合梁板一体化（免撑免模） | 叠合梁 （免撑免模） |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 699.54 | 867.63 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 226.96 | 234.78 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 179.87 | 313.93 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 292.71 | 318.92 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 数量 |
| 材 料 | 预制钢筋混凝土叠合梁板一体化（免模免撑） C40 钢筋160kg/m3 | m3 | - | 1.0050 |  |
|  | 预制钢筋混凝土叠合梁（免模免撑）C40 钢筋210kg/m3 | m3 | - |  | 1.0050 |
|  | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 13.82 | 0.5917 |  |
|  | 高强无收缩灌浆料 CBGM-380 | kg | 3.10 | 34.7794 |  |
|  | 预埋螺杆 10.9级，M24-30 | kg | 8.50 |  | 23.5788 |
|  | 临时钢牛腿 Q355 | kg | 8.17 |  | 7.7794 |
|  | 耐候胶 DC79HN | L | 46.02 | 0.3056 | 0.3056 |
|  | 双面强力弹性胶带 宽18 | m | 2.62 | 1.9788 | 1.9788 |
|  | 泡沫条 综合 | m | 1.19 | 0.9894 | 0.9894 |
|  | 钢板网 10×10×1.0 | m2 | 4.80 | 1.0185 | 1.0185 |
|  | 防锈漆 红丹 | kg | 9.88 | 0.0407 | 0.0407 |
|  | 垫铁 | kg | 4.82 | 0.3046 | 0.4540 |
|  | 焊接钢管 | kg | 4.07 | 0.4268 | 0.4268 |
|  | 松板枋材 | m3 | 2080.00 | 0.0088 | 0.0019 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 16.5967 | 16.2766 |
| 机 械 | 履带式起重机 提升质量150t | 台班 | 4503.93 | 0.0650 | 0.0708 |